POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Wydział Elektroniki i Informatyki

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU

Symulator napełniania butli sprężarką

ze sterownikiem rozmytym (logika Mamdaniego)

| Autorzy projektu | Nr albumu |
| --- | --- |
| Kamil Olejniczak | — |
| Arkadisz Szwed | — |
| Oskar | — |
| Michał | — |

| Informacje |  |
| --- | --- |
| Rok akademicki | 2024/2025 |
| Repozytorium | https://github.com/KamilOlej/compressor-simulator |
| JIRA | https://kompresor.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/summary |

# 1. Opis projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie i implementacja symulatora napełniania butli sprężonym gazem z automatycznym sterowaniem rozmytym. Aplikacja zastępuje fizyczne stanowisko laboratoryjne i umożliwia obserwację zachowania systemu w różnych warunkach ciśnieniowych bez ryzyka uszkodzenia sprzętu.

Symulator działa w czasie rzeczywistym — pętla sterowania wykonuje się co 200 ms, aktualizując ciśnienie w butli i stan sterownika rozmytego. Zakres ciśnienia wynosi 0–300 bar, gdzie 300 bar to bezpieczny limit z automatycznym odcięciem.

Technologie i środowisko

| Element | Technologia |
| --- | --- |
| Język programowania | Python 3.8+ |
| GUI | tkinter (wbudowany) |
| Obliczenia numeryczne | NumPy |
| Wielowątkowość | threading (wątek daemon) |
| Kompilacja | PyInstaller (--onefile --windowed) |
| Kontrola wersji | Git / GitHub (KamilOlej/compressor-simulator) |
| Zarządzanie projektem | JIRA Scrum (Atlassian Cloud – projekt SCRUM) |

# 2. Architektura systemu

Aplikacja zbudowana jest jako jeden plik Python zawierający moduł funkcji rozmytych (funkcje top-level) oraz klasę CompressorApp zarządzającą GUI i logiką sterowania.

Główne komponenty

| Komponent | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| tri_mf(x,a,b,c) | Funkcja | Trójkątna funkcja przynależności |
| input_mfs() | Funkcja | 5 MF wejścia (błąd: -300..+300 bar) |
| output_mfs() | Funkcja | 5 MF wyjścia (zawór: 0..1) |
| RULES | Stała | Baza 5 reguł lingwistycznych |
| fuzzify_error(e) | Funkcja | Fuzzyfikacja błędu |
| infer_valve(fuzzy_error) | Funkcja | Wnioskowanie + agregacja MAX |
| defuzzify_cog(y, agg) | Funkcja | Defuzzyfikacja metodą COG |
| append_safety_log(msg) | Funkcja | Zapis zdarzenia do safety_log.txt |
| CompressorApp | Klasa | GUI + logika sterowania + wątek tła |
| background_loop() | Metoda | Pętla 200 ms: fuzzy + aktualizacja ciśnienia |

Przepływ sterowania

Wątek tła działa niezależnie od wątku GUI. Komunikacja odbywa się wyłącznie przez root.after(0, callback), co zapewnia bezpieczeństwo wątkowe. Każda iteracja: (1) oblicza błąd, (2) uruchamia sterownik rozmyty, (3) aktualizuje ciśnienie, (4) odświeża GUI.

Wzór przyrostu ciśnienia podczas napełniania:

increase = valve × 1.0
scale    = min(1.0, (setpoint − pressure) / 40.0)
pressure += increase × scale + szum(−0.03, +0.03)

# 3. Sterownik rozmyty

Zastosowano algorytm Mamdaniego z trójkątnymi funkcjami przynależności. Wejściem sterownika jest błąd regulacji (różnica między wartością zadaną a aktualnym ciśnieniem). Wyjściem jest stopień otwarcia zaworu w zakresie 0–1.

3.1 Funkcje przynależności – wejście (błąd)

| Zmienna | a | b (szczyt) | c | Interpretacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VNEG | -300 | -300 | -150 | Bardzo duże niedociśnienie |
| NEG | -200 | -100 | 0 | Niedociśnienie |
| ZERO | -30 | 0 | 30 | Błąd bliski zeru |
| POS | 0 | 100 | 200 | Niedopełnienie |
| VPOS | 150 | 300 | 300 | Bardzo duże niedopełnienie |

3.2 Funkcje przynależności – wyjście (zawór)

| Zmienna | a | b (szczyt) | c | Otwarcie zaworu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHUT | 0.00 | 0.00 | 0.20 | ~0% (zamknięty) |
| SMALL | 0.05 | 0.25 | 0.45 | ~25% |
| MEDIUM | 0.30 | 0.50 | 0.70 | ~50% |
| LARGE | 0.55 | 0.75 | 0.95 | ~75% |
| FULL | 0.80 | 1.00 | 1.00 | ~100% (pełne otwarcie) |

3.3 Baza reguł

| Nr | Warunek (wejście) | Akcja (wyjście) | Interpretacja |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | error = VNEG | valve = SHUT | Przekroczono setpoint – zamknij |
| R2 | error = NEG | valve = SMALL | Lekkie przekroczenie – min. przepływ |
| R3 | error = ZERO | valve = MEDIUM | Ciśnienie bliskie zadanemu – 50% |
| R4 | error = POS | valve = LARGE | Spore niedopełnienie – duży przepływ |
| R5 | error = VPOS | valve = FULL | Duże niedopełnienie – pełne otwarcie |

3.4 Metoda wnioskowania

Fuzzyfikacja: funkcja tri_mf dla każdej z 5 zmiennych lingwistycznych. Aktywacja reguł: metoda clipping (min). Agregacja wyjść: operator MAX. Defuzzyfikacja: COG (środek ciężkości) na siatce 401 punktów w przestrzeni [0, 1].

# 4. Przykład obliczeniowy

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wartość zadana (setpoint) | 240.0 bar |
| Aktualne ciśnienie | 120.0 bar |
| Błąd (error = setpoint - ciśnienie) | 120.0 bar |

Wyniki fuzzyfikacji

| Zmienna | Stopień przynależności | Aktywna? |
| --- | --- | --- |
| VNEG | 0.0000 | Nie |
| NEG | 0.0000 | Nie |
| ZERO | 0.0000 | Nie |
| POS | 0.8000 | TAK – reguła R4 |
| VPOS | 0.0000 | Nie |

Aktywna reguła R4: JEŻELI error = POS TO valve = LARGE. Stopień aktywacji: 0.8 → funkcja LARGE przycięta do 0.8. Defuzzyfikacja COG → valve = 0.75 → 75% otwarcia zaworu.

# 5. System bezpieczeństwa

| Mechanizm | Wyzwalacz | Skutek | Reset |
| --- | --- | --- | --- |
| Hard limit 300 bar | pressure >= 300 | Auto-stop + safety_log | Automatyczny |
| Odcięcie manualne | Przycisk GUI | filling = False | Automatyczny |
| Awaryjne odcięcie | Przycisk GUI | filling=False, emergency=True | Ręczny |
| Warunek startu | Toggle filling | Blokada + messagebox | Podłącz urządzenia |

Plik safety_log.txt zapisywany jest w katalogu aplikacji. Format: [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] treść zdarzenia. Reset logu dostępny z GUI i dokumentowany wpisem w tym samym pliku.

# 6. Interfejs użytkownika

Okno aplikacji 840x480 px, układ dwukolumnowy: sterowanie (lewa) i monitoring (prawa).

Panel sterowania

| Element GUI | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| Sprężarka | Button (toggle) | Podłącza sprężarkę, kolor red/green |
| Butla | Button (toggle) | Podłącza butlę |
| Wartość zadana | Scale 0-300 | Suwak ustawiający setpoint [bar] |
| Losuj ciśnienie | Button | Losuje ciśnienie startowe 10-150 bar |
| Rozpocznij napełnianie | Button (toggle) | Start/stop z walidacją połączeń |
| Odcięcie | Button | Natychmiastowe zatrzymanie |
| Awaryjne odcięcie | Button | Blokada do ręcznego resetu |
| Resetuj awarię | Button | Usuwa blokadę awaryjną |

# 7. Scenariusze testowe

| ID | Scenariusz | Oczekiwany wynik | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Osiągnięcie 300 bar | Auto-stop + wpis w safety_log | PASS |
| T02 | Start bez urządzeń | Messagebox, brak napełniania | PASS |
| T03 | Awaryjne odcięcie | filling=False, blokada do resetu | PASS |
| T04 | COG: error=120, setpoint=240 | valve=0.75 (75%) | PASS |
| T05 | error=0 → MEDIUM | valve≈0.5 (50%) | PASS |
| T06 | error < 0 → SHUT | valve≈0.0 (0%) | PASS |

# 8. Zarządzanie projektem – JIRA i GitHub

8.1 Struktura JIRA (projekt SCRUM)

| Ticket | Typ | Tytuł |
| --- | --- | --- |
| SCRUM-1 | Epic | Symulator napełniania butli – dokumentacja projektu |
| SCRUM-2 | Story | Opis systemu i cel projektu |
| SCRUM-3 | Story | Architektura aplikacji – moduły i klasa CompressorApp |
| SCRUM-4 | Story | Sterownik rozmyty – funkcje przynależności i baza reguł |
| SCRUM-5 | Story | Interfejs użytkownika – opis elementów GUI |
| SCRUM-6 | Story | System bezpieczeństwa – alarmy i logi |
| SCRUM-7 | Story | Instrukcja uruchomienia i kompilacji (PyInstaller) |
| SCRUM-8 | Story | Przykład obliczeniowy i scenariusze testowe |

8.2 Repozytorium GitHub

Kod i dokumentacja: https://github.com/KamilOlej/compressor-simulator

| Plik / folder | Zawartość |
| --- | --- |
| compressor_app_pl.py | Główna aplikacja (GUI + sterownik rozmyty) |
| README.md | Opis projektu, instrukcja uruchomienia |
| docs/SRS.md | Specyfikacja wymagań IEEE 830 |
| docs/ARCHITECTURE.md | Diagram komponentów i przepływ danych |
| docs/fuzzy_logic.md | Dokumentacja sterownika rozmytego |
| CONTRIBUTING.md | Konwencje commitów i pracy z gałęziami |

8.3 Konwencja commitów

Format: SCRUM-<numer>: opis zmiany

feat(SCRUM-4): dodano defuzzyfikację COG dla zakresu -300..300
fix(SCRUM-6): naprawiono auto-stop przy przekroczeniu 300 bar
docs(SCRUM-2): zaktualizowano SRS sekcja 4

# 9. Wnioski

Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami. Sterownik rozmyty Mamdaniego skutecznie reguluje przepływ gazu do butli, zapewniając płynne zbliżanie się do wartości zadanej bez przeregulowania.

| Aspekt | Obserwacja |
| --- | --- |
| Sterownik rozmyty | 5 reguł wystarcza do płynnej regulacji w zakresie 0–300 bar |
| Defuzzyfikacja COG | Daje stabilną wartość wyjściową, brak oscylacji przy małym błędzie |
| Bezpieczeństwo | Hard limit 300 bar i awaryjne odcięcie działają niezawodnie |
| GUI tkinter | Odświeżanie co 200 ms zapewnia responsywność bez obciążania CPU |
| PyInstaller | Kompilacja --onefile działa na macOS z Pythonem z python.org |